Руководство

по проведению процедур государственной экологической экспертизы и ОВОС проектов по ветроэнергетике

- Содержание

Введение	3

1. Термины и определения, используемые в настоящем Руководстве	4

2. Анализ международных требований по оценке воздействия на окружающую среду объектов по ветроэнергетике	5

3. Анализ общих требований законодательства Республики Беларусь к объектам по ветроэнергетике, к их проектированию и размещению	10

4. Изложение требований законодательства Республики Беларусь по проведению оценки воздействия на окружающую среду объектов по ветроэнергетике	13

5. Изложение порядка проведения процедур государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду проектов по ветроэнергетике	15

Приложение А	31

Приложение Б	33

Приложении В	36

- Введение

Настоящее Руководство предлагает процедуру проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) объектов по ветроэнергетике и подготовки отчета об оценке воздействия на окружающую среду объекта по ветроэнергетике (далее – отчет об ОВОС).

Процедура практического проведения ОВОС объектов по ветроэнергетике разработана с учетом действующего законодательства Республики Беларусь и включает в себяследующие этапы:

этап 1. Подготовка программы проведения оценки воздействия на окружающую среду объекта по ветроэнергетике;

этап 2. Оценка существующего состояния окружающей среды в месте расположения объекта по ветроэнергетике;

- этап 3. Описание источников и оценка возможных видов воздействия объекта по ветроэнергетике на окружающую среду;

- этап 4. Прогнозирование и оценка изменений состояния окружающей среды при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объекта по ветроэнергетике;

- этап 5. Разработка мер по предотвращению, минимизации и (или) компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объекта по ветроэнергетике;

- этап 6. Определение выводов по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду объекта по ветроэнергетике;

этап 7. Подготовка и составление отчета об оценке воздействия на окружающую среду объекта по ветроэнергетике;

- этап 8. Подготовка и проведение общественных обсуждений и консультаций ОВОС объектов по ветроэнергетике;

- этап 9. Направление отчета об оценке воздействия на окружающую среду на государственную экологическую экспертизу.

- 1. Термины и определения, используемые в настоящем Руководстве

ветроэнергетика: Отрасль энергетики, связанная с разработкой методов и средств преобразования энергии ветра в механическую, тепловую или электрическую энергию

объект по ветроэнергетике: ветроэнергетическая установка, ветроэлектрическая станция

ветроэнергетический потенциал, ВЭП: Энергетический эквивалент ветрового потока какой-либо местности на определенной высоте над поверхностью земли

ветроэнергетическая установка; ВЭУ: Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энергии ветра в другие виды энергии (механическую, тепловую, электрическую и др.)

ветроэлектрическая станция; ВЭС: Электростанция, состоящая из двух и более ветроэлектрических установок, предназначенная для преобразования энергии ветра в электрическую энергию и передачу ее потребителю

запроектная авария: Авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающиеся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала)

зона возможного значительного вредного воздействия: Территория (акватория), в пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые или косвенные значительные отрицательные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате реализации планируемой деятельности

объект-аналог: Объект, сопоставимый по функциональному назначению, технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике проектируемому объекту по ветроэнергетике

потенциальная зона возможного воздействия: Территория (акватория), в пределах которой по данным опубликованных источников и (или) фактическим данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате реализации планируемой деятельности

строительство: Деятельность по возведению, реконструкции, модернизации, благоустройству объекта (предприятия), включающая выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ

отчет об оценке воздействия на окружающую среду – документ, содержащий сведения о результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду, а также об источниках и видах воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, о проектных решениях и мероприятиях по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов

оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов

- фликер : Ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное световым источником, яркость или спектральный состав которого изменяются во времени

- 2. Анализ международных требований по оценке воздействия на окружающую среду объектов по ветроэнергетике

- В настоящем разделе Руководства обобщены результаты анализа международных требований (Международной финансовой корпорации и Европейского Союза) к оценке воздействия объектов по ветроэнергетике на окружающую среду.

- Важно отметить, что многие виды воздействия объекта по ветроэнергетике на окружающую среду могут быть устранены путем тщательного выбора участка для строительства.

- 2.1 Строительные работы для ветроэнергетических объектов обычно включают в себя:

- - очистку земель для подготовки площадки и маршрутов доступа;

- - производство земляных  и взрывных работ;

- - транспортирование материалов и топлива;

- - строительство фундаментов, связанных с раскопками и размещением бетона;

- - разгрузку и установку оборудования; строительство и монтаж соответствующей инфраструктуры;

- - монтаж воздушных проводников или кабельных трасс;

- - ввод в эксплуатацию нового оборудования.

- 2.2 Воздействие на окружающую среду, связанное со строительством, эксплуатацией и выводом из эксплуатации объектов по ветроэнергетике, может включать, в частности физическое воздействие (например, шум или визуальное воздействие) и влияние на биоразнообразие (например, воздействие на птиц).

- 2.3 Из-за обычно удаленного расположения объектов по ветроэнергетике транспортировка оборудования и материалов во время строительства и вывода из эксплуатации может представлять проблемы с логистикой (например, транспортировка длинных жестких конструкций, таких как лопасти и тяжелые секции).

- 2.4 Строительство подъездных дорог для размещения ветровых сооружений в отдаленных районах может привести к дополнительным рискам, в том числе к неблагоприятным воздействиям на биоразнообразие. Воздействие на окружающую среду при строительстве дорог включают в себя  образование  отходов, эрозию почв и контроль осадков, неорганизованные выбросы, неорганизованная пыль и другие выбросы, шум, применение потенциально опасных материалов и разливы нефти, связанные с эксплуатацией оборудования и заправкой топливом.

- 2.5 Строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации объектов по ветроэнергетике характеризуются следующими воздействиями на окружающую среду:

- - изменение ландшафта;

- - шум;

- - биоразнообразие;

- - теневой эффект (доза фликера);

- - качество воды.

- 2.5.1 Изменение ландшафта.

- В зависимости от местоположения, объект по ветроэнергетике может влиять на пейзаж, особенно если он расположен вблизи жилых районов или туристических объектов.

- Визуальные воздействия, связанные с объектами по ветроэнергетике, обычно касаются самих турбин (например, их цвета, высоты и их количества).

- Воздействие также зависит от характера территории.

- Воздействие на особо охраняемые природные территории, имеющие важное экологическое и (или) эстетическое значение, должны рассматриваться при проведении ОВОС.

- Рекомендуется составлять карты для визуализации проектируемого объекта по ветроэнергетике с ключевых точек.

- Меры по предотвращению и минимизации воздействия на ландшафт в значительной степени связаны с размещением и расположением ветровых турбин и соответствующей инфраструктуры, таких как метеорологические башни, наземные пути доступа и подстанции.

- Следует учитывать расположение, размеры и масштаб турбины относительно окружающего ландшафта (например, жилых объектов, пользователей рекреационных зон / маршрутов).

- При рассмотрении местоположения турбины следует учитывать все соответствующие углы обзора, включая точки обзора из близлежащих населенных пунктов.

- Могут быть рассмотрены следующие меры по минимизации последствий установки объекта по ветроэнергетике вблизи населенных пунктов:

- - включить участие общественности в планировку и размещение объектов ветроэнергетики;

- - выбор одинакового размера и конструкции турбин (например, тип турбины и башни, а также высоту);

- - минимизация вспомогательных сооружений на объекте путем минимизации инфраструктуры площадки, включая количество дорог, а также наземных линий электропередач;

- - предусмотреть мероприятия по предотвращению эрозии почвы.

- 2.5.2 Шум.

- Строительный шум должен быть ограничен  для защиты людей, живущих поблизости. Шумопроизводящая деятельность включает в себя взрывные работы, сборку, строительство дорог и фундаментов турбин, а также монтаж самих турбин.

- Ветровые турбины создают шум через ряд различных механизмов, которые можно грубо сгруппировать в механические и аэродинамические источники.

- Основные механические компоненты включают в себя редуктор, генератор и двигатели, каждый из которых производит свои собственные характерные звуки. Другие механические системы, такие как вентиляторы и гидравлические двигатели, также могут способствовать общему шумовому загрязнению. Механический шум излучается с поверхности турбины и отверстиями в корпусе гондолы.

- Взаимодействие воздуха и лопастей турбины создает аэродинамические шумы.

- Меры по предотвращению и контролю уровня шума в основном связаны с техническими стандартами проектирования и расположением турбин. От современных турбин механический шум обычно значительно ниже, чем аэродинамический, и улучшение конструкции аэродинамического профиля уменьшает последние.

- Дополнительные рекомендуемые меры по управлению шумом могут включать:

- - эксплуатацию турбин в режиме пониженного шума;

- - строительство стен / соответствующих шумовых барьеров вокруг потенциально затронутых зданий (применимо к холмистой местности);

- - ограничение работы турбины при скорости ветра, при которой шум турбины становится неприемлемым в конкретных условиях проекта.

- 2.5.3 Биоразнообразие.

- Объекты по ветроэнергетике имеют потенциал для прямого и косвенного воздействия на биоразнообразие на  этапах строительства, эксплуатации и технического обслуживания, а также вывода из эксплуатации.

- Примеры воздействия включают гибель птиц, преобразование / деградацию мест обитаний, влияние шума.

- Расположение турбин может нарушать ежедневные движения птиц (например, от мест кормления до места обитания или размножения) и может потенциально представлять собой барьер для миграционных закономерностей некоторых видов дикой природы.

- Неблагоприятные последствия могут также быть связанны с инфраструктурой, в частности воздушными линиями электропередач, метеорологическими мачтами, подстанциями, подземными кабелями, дорогами, освещением.

- Выбор площадки для строительства объекта по ветроэнергетике имеет решающее значение для предотвращения и минимизации потенциальных неблагоприятных воздействий на биоразнообразие и должен включать следующее:

- - рассмотрение близости предлагаемого объекта по ветроэнергетики от объектов с высокой ценностью биоразнообразия в регионе (включая те, которые расположены у национальных границ). Участками местного, регионального и международного значения могут быть: национальные парки и особо охраняемые природные территории, важные районы обитания птиц, ключевые области биоразнообразия, водно-болотные угодья международного значения.

- Известно, что эти участки являются важными маршрутами миграции, водно-болотными угодьями или посевными или кормовыми районами; или они могут содержать важные топографические особенности, включая хребты, долины рек, береговые линии и прибрежные районы. Полезные инструменты выбора площадки могут включать:

- - стратегическую экологическую оценку, при которой сравнивают биологическое разнообразие и другую чувствительность к окружающей среде в разных районах;

- - карты чувствительности (наложения);

- - цифровые ресурсы, отображающие области с высоким уровнем биоразнообразия;

- - карты зонирования;

- - консультации с соответствующими национальными и/или международными природоохранными организациями.

- Предварительная оценка воздействия объекта по ветроэнергетике на биоразнообразие должна проводиться как можно раньше (например, когда устанавливаются мачты) и должна учитывать сезонность.

- Оценка должна учитывать следующее:

- - вопросы, связанные с конкретной установкой: рассмотрение мест обитания, географического положения, топографии и близости ветроэнергетического объекта к объектам с высокой ценностью биоразнообразия;

- - обследование должно быть ориентировано на виды флоры и фауны высокой ценности биоразнообразия, имеющие особый международный или национальный статус сохранения, виды, которые подвергаются повышенному риску воздействия ветроэнергетических объектов;

- - оценка должна учитывать сезоны  миграции, размножения или зимовки. Обследования обычно должны проводиться в течение по крайней мере одного года. Иногда могут потребоваться более длительные обследования в районах с исключительными скоплениями перелетных птиц, находящихся под угрозой, и где существующие данные о биоразнообразии ограничены. Это будет определяться для каждого проекта.

- Обзоры должны быть разработаны и внедрены для адекватного управления микрорасположением турбин (и выбора турбин) для минимизации рисков столкновения с птицами. Это, как правило, предполагает сбор относительно точной информации о пространственных структурах использования участка видами дикой природы, подверженных риску, а также рассмотрение местоположений определенных топографических, экологических или других ландшафтных признаков, которые могут привлекать или иным образом концентрировать деятельность птиц  в пределах проектной зоны и окружающего ее ландшафта. Конкретные методы сбора данных и схемы исследований могут включать в себя обзорные наблюдения, подсчеты обследования, ультразвуковые акустические методы, методы сбора данных дистанционного зондирования и / или другие методы для понимания моделей движения, в зависимости от ситуации. Объем сбора данных должен быть соизмерим с риском воздействия на биоразнообразие на ветроэнергетическом объекте.

- Использование и эффективность радиолокационных и/или других технологий дистанционного зондирования в исследованиях, проводимых до начала строительства, следует оценивать по каждому отдельному проекту и, возможно, целесообразно дополнить обследования наблюдениями в зависимости от обстоятельств.

- В зависимости от местоположения ветроэнергетического объекта и по видоспецифическим соображениям может оказаться целесообразным моделирование рисков столкновения (CRM), особенно когда объекты ветровой энергии расположены вблизи районов с высокой биологической ценностью.

- Там, где несколько объектов по ветроэнергетике расположены в одном и том же географическом районе и вблизи районов с высокой биологической ценностью, разработчикам предлагается внедрить скоординированный подход к обследованиям и мониторингу. Такой подход является экономически эффективным, поскольку обследования могут быть совместно спланированы и реализованы разработчиками совместно.

- Тщательный отбор и планирование месторасположения должны уменьшить неблагоприятное воздействие на биоразнообразие.

- Любые значительные остаточные неблагоприятные воздействия потребуют соответствующего смягчения последствий, которое может включать следующее:

- - изменение количества и размера турбин и их расположения в соответствии с рисками;

- - если ветроэнергетическая установка расположена вблизи районов с высокой биологической ценностью, активное управление турбинами, такое как ограничение времени работы по требованию, должно рассматриваться как часть стратегии смягчения последствий и учитываться на финансовом моделировании и чувствительности на ранней стадии.  Этот метод смягчения последствий должен быть адаптивным и ориентироваться на разработанную программу мониторинга после строительства;

- - исключение по возможности  искусственного создания объектов в окружающей среде, которые могли бы привлекать птиц к ветроэнергетической установке, таких как водные объекты, районы гнездования, новые районы кормления, а также места для размещения или ночевки. Укупоривание или фиксация любых полостей в стенах или зданиях помогает удалить потенциальные места для их скопления;

- - исключение по возможности привлечения птиц к предсказуемым источникам пищи, таким как районы захоронения отходов на месте или за пределами площадки, или свалки;

- - устранить «свободный ход» (свободное вращение роторов в условиях низкого ветра, когда турбины не генерируют энергию);

- - исключение по возможности использования источников искусственного света. Белые, постоянно горящий свет, в частности, привлекает добычу (например, насекомых), которая, в свою очередь, привлекает хищников. При необходимости, рекомендуется использовать красный или белый пульсирующий свет. Таймеры, датчики движения или светильники с пониженным уровнем освещения помогают уменьшить световое загрязнение;

- - предусмотреть заглубленные линии электропередач;

- - устанавливать отклонители полета птиц на линиях электропередачи и проводах от метеорологических мачт, чтобы уменьшить риск столкновения с птицами, когда они расположены в районах с высокой биологической значимостью или вблизи них;

- - использовать  конструкции «raptor safe» для силовых линий, чтобы снизить риск поражения электрическим током.

- 2.5.4 Теневой эффект (доза фликера).

- Теневой эффект (доза фликера) возникает, когда солнце проходит за ветряной турбиной и отбрасывает тень. Когда лопасти ротора вращаются, тени проходят по одной и той же точке, вызывая эффект, называемый теневым. Теневой эффект (доза фликера) может стать проблемой, когда потенциально чувствительные рецепторы (например, жилые объекты, рабочие места, учебные и / или медицинские помещения / помещения) расположены поблизости или имеют определенную ориентацию на объект ветроэнергетики.

- Посредством программного обеспечения  можно производить моделирование теневого эффекта (дозы фликера), чтобы определить расстояние, на которое могут влиять потенциальные теневые эффекты. То же программное обеспечение обычно может также использоваться для прогнозирования продолжительности и времени появления теневого эффектав реальных погодных условиях на конкретных рецепторах, расположенных в зоне потенциального воздействия мерцания тени.

- Рекомендуется, чтобы продолжительность теневого эффекта (дозы фликера), испытываемых чувствительным рецептором, не превышала 30 часов в год и 30 минут.

- Профилактические меры и меры контроля для предотвращения значительных воздействий теневого эффектавключают следующее:

- - установка локальных ветровых турбин должна исключать возможность теневого эффекта (дозы фликера) или соответствовать ограничениям, установленным в пункте выше;

- - ветровые турбины могут быть запрограммированы на отключение в случае превышения предела мерцания.

- Турбины должны быть иметь матовую, неотражающую поверхность для исключения отражения света при попадании на них солнечного света.

- 2.5.5 Качество воды.

- Установка фундаментов турбин, подземных кабелей, подъездных дорог и другой вспомогательной инфраструктуры может привести к усилению эрозии, уплотнению почвы, увеличению стока и седиментации поверхностных вод.

- Строительство или расширение дорог с покрытием увеличивает размеры непроницаемых площадей, что приводит к росту объема поверхностных сточных вод.

- Высокие скорости поверхностных сточных вод могут приводить к эрозии почвы потоком и затоплению. Поверхностные сточные воды могут быть загрязнены маслами и нефтепродуктами, металлами (например, свинцом, цинком, медью, кадмием, хромом и никелем), взвешенными веществами и другими загрязнителями.

- При проектировании дорог с целью управления поверхностными сточными водами рекомендуется:

- - применять методы управления ливневыми стоками, которые замедляют пиковую скорость стоков, снижают нагрузку осаждения и повышают инфильтрацию;

- - сооружение фильтрующих полос; террас; защитных дамб, сборных прудов или бассейнов, инфильтрационных траншеи;

- - при возможности загрязнения поверхностных сточных вод нефтепродуктами, необходимо предусматривать установку нефтеловушек;

- - наносить покрытие дороги в сухую погоду, чтобы исключать стоки компонентов, входящих в состав асфальта или цемента;

- - использовать подходящую строительную технику, чтобы сокращать разлив материалов покрытия в процессе ремонта выбоин и изношенного покрытия.

- 2.6 Мониторинг выбросов/сбросов.

- В процессе эксплуатации ветроэнергетических установок выбросы в атмосферный воздух и сброс сточных вод не осуществляется.

- 2.6.1 Мониторинг шума.

- Уровень шума не должен превышать установленных значений.

- Шум, создаваемый ветроэнергетическими установками, имеет тенденцию увеличиваться со скоростью ветра. Увеличение скорости ветра также может маскировать шум, излучаемый самой ветроэнергетической установкой, а скорость и направление ветра могут влиять на направление и степень распространения шума. Поэтому следует учитывать такие факторы, как оценка уровня шума и оценка фоновых уровней. Необходимо проводить тестирование соответствия шума при вводе в эксплуатацию, чтобы проверить смоделированные уровни шума и ​​подтвердить правильность применяемых методов смягчения.

- 2.6.2 Мониторинг окружающей среды.

- Программы экологического мониторинга для этого сектора должны быть реализованы для всех видов деятельности, которые были выявлены с потенциально значительным воздействием на окружающую среду. Деятельность по мониторингу окружающей среды должна основываться на прямых или косвенных показателях выбросов, сбросов и использования ресурсов, применимых к конкретному проекту.

- Мониторинг должен проводиться с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий.

- Программы мониторинга должны быть разработаны для измерения воздействия на окружающую среду в процессе эксплуатации объекта по ветроэнергетике и оценки эффективности применяемых мер по его сокращению, в зависимости от которой меры должны быть дополнены, сокращены или изменены.

- 2.7 Мероприятия по выводу из эксплуатации объектов по ветроэнергетике могут включать удаление инфраструктуры проекта и восстановление земель.

- 3. Анализ общих требований законодательства Республики Беларусь к объектам по ветроэнергетике, к их проектированию и размещению

- С целью изучения требований законодательства Республики Беларусь к объектам по ветроэнергетике, к их проектированию и размещению рассмотрены следующие НПА и ТНПА:

- Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 20 ноября 1994 г. № 3335-XII;

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З;

- Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. № 271-З;

- СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования»;

- ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила размещения ветроэнергетических установок» (проект);

ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая деятельность. Охрана окружающей среды и природопользование. Порядок проведения мониторинга параметров ветра и оценки ветроэнергетического потенциала при размещении ветроэнергетических установок на территории Республики Беларусь» (проект).

- В настоящем разделе Руководства обобщены и кратко изложены требования законодательства Республики Беларусь к объектам по ветроэнергетике, к их проектированию и размещению.

- Объекты по ветроэнергетике, а именно ВЭУ, автономно или в составе ВЭС, предназначены для преобразования энергии ветровых потоков в электрическую энергию с последующим ее использованием локальными потребителями и (или) передачей в централизованные электрические сети. Решения по подключению ВЭУ к энергосистеме определяются проектной документацией.

- При размещении объекта по ветроэнергетики должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, социальных и иных последствий эксплуатации объекта по ветроэнергетики и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

- 3.1 При разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, консервацию и демонтаж объекта по ветроэнергетике необходимо учитывать нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматривать мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды и обращению с отходами, обеспечивающие охрану и восстановление окружающей среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, посредством применения ресурсосберегающих, малоотходных и иных технологий.

- Проектная документация на демонтаж объекта по ветроэнергетике должна содержать нормативно-техническую и технологическую документацию по вопросам обращения с отходами.

- При проектировании необходимо предусматривать обязательные для осуществления при строительстве объекта по ветроэнергетике мероприятия, связанные с (со):

- исключением вредного воздействия строительных работ на окружающую среду;

- определением места (площадки) или специального объекта для складирования (хранения, захоронения) строительных отходов;

- снятием, сохранением и использованием плодородного слоя почвы при проведении строительных работ;

- рекультивацией земель;

- безопасной для окружающей среды эксплуатацией объекта по ветроэнергетике;

- принятием иных мер по охране окружающей среды.

- При проектировании объекта по ветроэнергетике необходимо предусматривать мероприятия по озеленению и благоустройству территории.

- 3.2 При выборе площадки размещения объекта по ветроэнергетике следует учесть, что, законодательством Республики Беларусь запрещается размещать объекты по ветроэнергетике:

- в пределах особо охраняемых природных территорий (заповедник, национальный парк, заказник, памятник природы), а также охранных зон особо охраняемых природных территорий;

- в пределах природных территорий, подлежащих специальной охране:

  - курортные зоны, зоны отдыха и туризма;

  - ландшафтно-рекреационные зоны;

  - прибрежные полосы поверхностных водных объектов;

  - первый пояс зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, а также зон санитарной охраны лечебных минеральных вод и лечебных сапропелей;

  - санитарно-защитные полосы водоводов и площадок водопроводных сооружений;

  - водоохранные леса (запретные полосы лесов и леса в границах водоохранных зон по берегам рек, озер, водохранилищ и иных водных объектов);

  - защитные леса (противоэрозионные леса, защитные полосы лесов вдоль железных дорог и автомобильных дорог общего пользования);

- на торфяных почвах, на путепроводах и под ними, на плавающих средствах, под линиями электропередач, на затапливаемых территориях.

- При выборе места установки ВЭУ необходимо учитывать следующее:

- - акустическая нагрузка от ВЭУ не должна превышать норм, установленных в СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». Уровень шума определяется согласно ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила размещения ветроэнергетических установок» посредством проведения акустических измерений, которые определяют уровень звука в октавной полосе частот, который оценивается при целочисленных значениях скорости ветра 6, 7, 8, 9 и 10 м/с (скорость ветра на высоте 10 м при длине шероховатости 0,05 м).

- - уровень звука, создаваемый одиночной ВЭУ на расстоянии 50 м от ВА на высоте 1,5 м от уровня земли, не должен превышать 60 дБА;

- - уровень вибрации, создаваемой ВЭУ в жилой и общественной зонах, не должен превышать норм, установленных в СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». Измерения параметров вибрации производится в соответствии с  ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования».

- Уровень вибрации в жилой и общественной зонах должен соответствовать СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

- Влияние теневого эффекта (дозы фликера) допускается в размере не более 30 часов в год или 30 минут в день для органов чувств людей, находящихся в рабочих или жилых помещениях в пределах 500 м от ВЭУ.

- Минимальное безопасное расстояние до проекции ВЭУ при разрушении конструкции составляет 150 м для лопастей и 500 м для их фрагментов. Разброс крупных фрагментов льда достигает отметки в 100 метров от ветровой турбины.

Места для установки ВЭУ выбираются на расстоянии не менее 5 км от традиционных путей перемещения перелетных птиц, рукокрылых, миграции животных, а также от мест обитания птиц и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.

- 3.3 Объекты по ветроэнергетике должны размещаться в местах достаточного ветроэнергетического потенциала.

Конкретные места размещения объектов по ветроэнергетике выбираются на основе долговременных контрольных измерений параметров ветра, проводимых согласно ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидрометеорологическая деятельность. Охрана окружающей среды и природопользование. Порядок проведения мониторинга параметров ветра и оценки ветроэнергетического потенциала при размещении ветроэнергетических установок на территории Республики Беларусь».

Основной задачей организации проведения измерений параметров ветра – мгновенной, средней и максимальной скорости, направления ветра – является непосредственное измерение этих параметров ветра, а также определение повторяемости направлений ветров (розы ветров), что входит в оценку ветрового режима местности предполагаемого размещения ВЭУ.

По результатам долговременных и краткосрочных измерений параметров ветра, а также по результатам эксплуатации ВЭУ, в характерных для данной местности условиях, определяется ветроэнергетический потенциал предполагаемой площадки размещения ВЭУ, оценивается ожидаемый выход электрической энергии, даются рекомендации по выбору и размещению ВЭУ.

В качестве исходных требований к выбору мест размещения ВЭУ должно быть наличие достаточного ветроэнергетического потенциала территории планируемого их размещения применительно к проектной мощности ВЭУ.

Измерение ветроэнергетического потенциала проводится с использованием комплектов контрольного оборудования, включающих измерители скоростей ветра (анемометры) и регистрирующие накопительные устройства с энергонезависимой памятью. Измерения проводятся в течение 12 месяцев для заданной высоты размещения ветроколеса над уровнем земной поверхности.

В случае, когда процесс измерения в каждой измерительной позиции включает в себя все основные направления ветра и основные метеорологические ситуации (сезонность, роза ветров и т.д.). измерения проводятся в течение не менее 3 месяцев.

По результатам измерений определяется ветроэнергетический потенциал применительно к проектной мощности объекта по ветроэнергетики и даются рекомендации по выбору и размещению оборудования.

- Расстояние от внешней точки лопасти ветроколеса одиноко стоящей ВЭУ до объектов, сооружений и локаций, подверженных влиянию ВЭУ следует принимать в соответствии с ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила размещения ветроэнергетических установок», в котором указаны минимальные допустимые дистанции ВЭУ и их ограничения  до территорий жилой и нежилой застроек, автодорог, железнодорожных и иных путей транспортного сообщения, до ЛЭП, нефтепроводов, теплотрасс и иных объектов.

- 4. Изложение требований законодательства Республики Беларусь по проведению оценки воздействия на окружающую среду объектов по ветроэнергетике

- Основные требования законодательства Республики Беларусь по проведению оценки воздействия на окружающую среду объектов по ветроэнергетике изложены в следующих НПА и ТНПА:

Закон Республики Беларусь18 июля 2016 г. № 399-З  О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь19.01.2017 № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требование экологической безопасности»;

ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

- 4.1 Рассмотрим основные принципы ОВОС, распространяющиеся в том числе на ОВОС объектов по ветроэнергетике:

- следует предотвращать вредное воздействие на окружающую среду;

- следует проводить государственную экологическую экспертизу документации, являющейся объектом государственной экологической экспертизы;

- необходимо учетывать комплексное воздействие на окружающую среду осуществляемой и планируемой хозяйственной и иной деятельности;

- не допускать необратимых изменений окружающей среды;

- обеспечивать достоверность и полноту информации, содержащейся в документации;

- следовать принципу гласности и учитывать общественное мнение;

- обеспечивать законность и объективность отчетов об ОВОС.

4.2 ОВОС объекта по ветроэнергетике проводится заказчиками, проектными организациями, имеющими в своем штате специалистов, прошедших подготовку по проведению ОВОС в Государственном учреждении образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

4.3 Важно отметить, что ОВОС объекта по ветроэнергетике проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования до завершения выполнения проектных работ.

ОВОС объекта по ветроэнергетике проводится для объекта в целом. Не допускается проведение ОВОС для отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов.

При проведении ОВОС объекта по ветроэнергетике детальная оценка существующего состояния окружающей среды и прогноз возможного ее изменения проводятся только в отношении тех компонентов и объектов окружающей среды, которые могут испытывать значимое воздействие в результате реализации планируемой деятельности (при строительстве, эксплуатации, выводе из эксплуатации объекта, а также в результате аварий).

4.4 Проводить оценку существующего состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий нужно в пределах потенциальной зоны возможного воздействия планируемой деятельности (объекта). Для этого можно использовать данные опубликованных источников и (или) фактические данные по объектам-аналогам либо данные, полученные расчетным путем.

4.5 Если по результатам прогноза и оценки изменений состояния окружающей среды зона возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности (объекта) превышает потенциальную, требуется дополнительное проведение оценки существующего состояния окружающей среды в границах зоны возможного значительного вредного воздействия до завершения работ по ОВОС объекта по ветроэнергетике.

Объем и степень детализации работ по ОВОС объекта по ветроэнергетике определяются проектной организацией и обосновываются в программе проведения ОВОС объекта по ветроэнергетике, исходя из особенностей планируемой деятельности (объекта), а также сложности и изученности природных, социальных и антропогенных условий.

4.6 При проведении ОВОС объекта по ветроэнергетике необходимо использовать достоверную и актуальную исходную информацию, данные испытаний и измерений, выполненных лабораториями (испытательными центрами), аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь по методикам выполнения измерений, прошедшим метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений, с применением средств измерений, прошедших метрологический контроль, расчетные данные.

4.7 Процедура ОВОС объекта по ветроэнергетике включает следующие этапы:

- разработка и утверждение программы проведения ОВОС;

- проведение ОВОС;

- разработка отчета об ОВОС;

- проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС;

- доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон;

- утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;

- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС.

5. Изложение порядка проведения процедур государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду проектов по ветроэнергетике

- Основные требования законодательства Республики Беларусь по проведению процедур государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду проектов по ветроэнергетике изложены в следующих НПА и ТНПА:

Закон Республики Беларусь18 июля 2016 г. № 399-З  О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду;

Постановление Совета МинистровРеспублики Беларусь19.01.2017 № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 14 июня 2016 г. № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»;

ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

5.1 Этап 1. Подготовка программы проведения оценки воздействия на окружающую среду объекта по ветроэнергетике.

Программа проведения ОВОС объекта по ветроэнергетике разрабатывается проектной организацией и утверждается заказчиком, приложение А.

В программу проведения ОВОС объекта по ветроэнергетике нужно включить:

- план-график работ по проведению ОВОС, который готовится по форме, предлагаемой ТКП 17.02-08-2012,;

- сведения об альтернативных вариантах технологических решений по объекту, включая отказ от его реализации, с обоснованием выбранного технологического решения;

- картосхему альтернативных вариантов размещения объекта с нанесением (указанием) природоохранных и иных ограничений в использовании земельных участков, установленных законодательством, с обоснованием приоритетного варианта размещения объекта;

- сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы при проведении ОВОС;

-  указания и обоснования перечня работ по ОВОС, объема и степени детализации работ по ОВОС, планируемых по следующим разделам:

«Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия»;

«Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия» (указываются виды и масштабы воздействия);

«Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий» (указывается в том числе информация о возможности естественного восстановления компонентов окружающей среды и воспроизводства возобновляемых природных ресурсов);

«Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий»;

«Предложения о программе локального мониторинга окружающей среды и (или) необходимости проведения послепроектного анализа»;

«Оценка возможного трансграничного воздействия» (в виде отдельных разделов для каждой из затрагиваемых сторон в случае, если планируемая деятельность может оказывать трансграничное воздействие; для каждой из затрагиваемых сторон приводится информация, указанная в абзацах втором–четвертом настоящего подпункта);

«Условия для проектирования объекта по ветроэнергетике в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями».

В программе проведения ОВОС объекта по ветроэнергетике определяется также структура отчета об ОВОС, приложение Б.

В каждом разделе программы проведения ОВОС объекта по ветроэнергетике приводится имеющаяся на момент ее разработки общая, но достаточная для обоснования перечня, объема и степени детализации работ по ОВОС информация.

При отсутствии информации по какому-либо разделу программы проведения ОВОС в соответствующем разделе следует указывать, что она будет приведена в отчете об ОВОС. В случае предполагаемого отсутствия значительного вредного трансграничного воздействия следует отражать данный факт в соответствующем разделе.

5.2 Этап 2. Оценка существующего состояния окружающей среды в месте размещения объекта по ветроэнергетике.

Существующее состояние окружающей среды необходимо оценивать с точки зрения возможности/невозможности размещения объекта по ветроэнергетике в рамках проектного решения с учетом данных по динамике состояния компонентов природной среды.

Существующее состояние компонентов природной среды рассматривается как исходное к началу реализации планируемой деятельности, что необходимо для определения вклада источников воздействия объекта по ветроэнергетике в процессе его строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации, а также в результате аварий в изменение состояния природной среды, а также для организации, при необходимости, послепроектного анализа или локального мониторинга.

Источником информации о существующем состоянии окружающей среды являются материалы топографической съемки участка для размещения объекта по ветроэнергетике, материалы изысканий и исследований, выполненных при проектировании объекта по ветроэнергетике, данные Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системы социально-гигиенического мониторинга, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, данные государственных кадастров природных ресурсов и государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее, картографические и аэрокосмические материалы, результаты полевых исследований, испытаний проб компонентов природной среды и т.п.

Оценке подлежит существующее состояние окружающей среды территории в границах потенциальной зоны возможного воздействия объекта по ветроэнергетике.

В целях оценки существующего состояния окружающей среды характеристике и анализу подлежат:

- природные компоненты и объекты, включая существующий уровень их загрязнения;

- природоохранные и иные ограничения в использовании земельного участка (природные территории, подлежащие особой или специальной охране, биосферные резерваты, зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей и т.п.);

- природно-ресурсный потенциал, природопользование;

- социально-экономические условия, в том числе здоровье населения.

5.2.1 В общем случае анализируются и оцениваются:

- климат и метеорологические условия;

- атмосферный воздух;

- поверхностные воды;

- геологическая среда и подземные воды (геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия);

- растительный мир;

-  животный мир;

- радиоактивное загрязнение;

- природно-ресурсный потенциал;

- социально-экономические условия;

- шум;

- вибрация;

- рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров.

5.2.1.1 Климат и метеорологические условия характеризуются на основе следующих показателей, по данным Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»:

- температурный режим (средняя температура воздуха за год, средние температуры воздуха самого жаркого и самого холодного месяца, протяженность периода с положительными среднесуточными температурами);

- ветровой режим (повторяемость направлений ветра в течение года, в зимний и в летний периоды, средняя годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %), среднегодовой уровень ветра;

- режим атмосферных осадков (среднее количество осадков за год, средняя высота снежного покрова).

Перечни анализируемых показателей могут дополняться и пересматриваться в зависимости от их значимости для оценки состояния окружающей среды.

5.2.1.2 Состояние объектов растительного мира оценивается на основании определения и анализа:

- видового разнообразия (в том числе преобладающих видов) фитоценозов;

- наличия мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

- функциональной значимости объектов растительного мира;

- существующего антропогенного воздействия на объекты растительного мира (нарушение пространственной целостности, повреждения растений и другие признаки) и возможных источников такого воздействия.

Состояние лесного фонда характеризуется:

- группой и категорией защитности леса, для лесов первой и второй группы – наличием выделенных особо защитных участков леса;

- породным и возрастным составом леса, его состоянием, включая лесопатологическое и санитарное состояния насаждений, наличие повреждения древостоев вредителями и болезнями леса, а также повреждения в результате антропогенного воздействия;

- характером естественного возобновления леса.

Источником сведений о состоянии объектов растительного мира являются карты растительности, аэрокосмические материалы, данные мониторинга растительного мира Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, государственного кадастра растительного мира, ботанические коллекции, результаты полевых флористических, геоботанических и экологических исследований и т.п.

Источником сведений о лесном фонде являются данные лесоустройства, материалы государственного учета лесного фонда, государственного лесного кадастра и мониторинга лесов и т.п.

5.2.1.3 Состояние объектов животного мира оценивается на основании определения и анализа по материалам охотустройства, рыбоводно-биологических обоснований, данные мониторинга и государственного кадастра животного мира, зоологических коллекций, результатов полевых зоологических и экологических исследований:

- изменения динамики численности, плотности, биомассы, половозрастного состава, биотопического распределения объектов животного мира;

- наличия мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

- мест обитания, важных в реализации сезонных циклов (мест размножения, нагула, кормовой базы, зимовки, путей (участков) миграции).

5.2.1.4 Оценке подлежит радиоактивное загрязнение окружающей среды на основе измерения мощности эквивалентной дозы ионизирующего излучения.

5.2.1.5 Природно-ресурсный потенциал территории потенциальной зоны возможного воздействия анализируется с точки зрения определения:

- ресурсной ценности территории;

- возможности вовлечения необходимого количества природных ресурсов в планируемую деятельность при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объекта по ветроэнергетике;

- целесообразности реализации (размещения) объекта по ветроэнергетике.

Природно-ресурсный потенциал оценивается по следующим показателям:

- наличие природных ресурсов (земельных, водных, лесных, животного и растительного мира, полезных ископаемых);

- их территориальное размещение;

- их количественные и качественные характеристики;

- характер использования, в том числе хозяйственного использования земель.

Земельные ресурсы характеризуются по видам и категориям использования земель на основании данных кадастровой оценки земель, земельных участков, ресурсы полезных ископаемых – по запасам полезных ископаемых, лесные ресурсы – по запасам древесины в пределах преобладающих пород по классам возраста, запасам других компонентов и продуктов жизнедеятельности леса, ресурсы растительного мира – по продуктивности объектов растительного мира (вне земель лесного фонда), ресурсы животного мира

– по характеристике охотничьих и рыболовных угодий, состоянию запасов диких животных.

5.2.1.6 При оценке существующих социально-экономических условий на изучаемой территории анализу подлежат:

- экономические условия, характеризующиеся потенциалом трудовых ресурсов, развитием отраслей народного хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры территории;

- социально-демографические условия, характеризующиеся характером расселения населения, демографической ситуацией, развитием социальной инфраструктуры, уровнем жизни населения;

- здоровье населения, характеризующееся медико-демографическими показателями (смертность, рождаемость и др.), а также показателями заболеваемости;

- историко-культурная ценность территории, определяемая по наличию на изучаемой территории памятников археологии, архитектуры и истории.

Рекомендуется также оценивать существующее санитарно-эпидемиологическое состояние изучаемой территории.

Оценка существующих социально-экономических условий проводится на основе опубликованных статистических данных, а также статистических данных, которые запрашиваются в соответствующих местных исполнительных и распорядительных органах.

- 5.3. Этап 3. Описание источников и оценка возможных видов воздействия объекта по ветроэнергетике на окружающую среду.

При проведении ОВОС проектируемого объекта по ветроэнергетике необходимо:

- определить и охарактеризовать источники возможного воздействия проектируемого объекта по ветроэнергетике на окружающую среду (мощность объекта, количество установок, сети, сооружения и оборудование, общие технологические характеристики и решения, сырье, материалы, источники выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов, источники физического воздействия и др.);

- определить качественные и количественные параметры (характеристики, показатели), длительность и периодичность, пространственный масштаб и значимость каждого возможного воздействия.

Воздействие проектируемого объекта по ветроэнергетике на компоненты и объекты (условия) окружающей среды и окружающую среду в целом оценивается по уровню его значимости.

Оценка значимости воздействия необходима для обоснования выбора технологического решения и приоритетного варианта размещения проектируемого объекта по ветроэнергетике.

5.3.1 Значимость воздействия определяется пространственным масштабом воздействия, его длительностью, а также значимостью изменений окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате данного воздействия.

Значимость воздействия рекомендуется оценивать с использованием следующей методики, основанной на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно следующим таблицам.

Таблица 1 – Определение показателей пространственного масштаба воздействия

| Градация воздействий | Балл оценки |
| --- | --- |
| Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности | 1 |
| Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 2 |
| Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 3 |
| Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 4 |

Таблица 2 – Определение показателей временного масштаба воздействия

| Градация воздействий | Балл оценки |
| --- | --- |
| Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев | 1 |
| Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет | 4 |

Таблица 3 – Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне территорий под техническими сооружениями)

| Градация изменений | Балл оценки |
| --- | --- |
| Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия | 2 |
| Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению | 4 |

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые коэффициенты значимости каждого показателя в общей оценке.

Общее количество баллов в пределах:

1-8 баллов характеризует воздействие как воздействие низкой значимости;

9-27 балов – воздействие средней значимости;

28-64 баллов – воздействие высокой значимости.

При выявлении источников и определении возможных видов воздействия проектируемого объекта по ветроэнергетике на окружающую среду необходимо учитывать планируемые к использованию при его реализации (его строительстве и эксплуатации), вспомогательных материалов и веществ, а также их свойства.

5.3.2 Для того, что бы охарактеризовать источники и виды физического воздействия проектируемого объекта по ветроэнергетике, необходимо привести:

- перечень и краткое описание планируемых технологических процессов, технологического и иного оборудования, являющихся источниками внешнего физического воздействия на окружающую среду и здоровье населения – ионизирующего и теплового излучения, шума, вибрации, ультразвука, электромагнитного излучения и др.;

- параметры источников внешнего физического воздействия, определяемых по их технико-эксплуатационным характеристикам (паспортным данным).

5.3.3 Предусмотренные проектом технологические решения, технологическое и иное оборудование целесообразно оценивать с точки зрения минимизации объемов образования отходов, уменьшения видов образующихся отходов, образования неопасных отходов, повторного использования образующихся отходов в качестве вторичного сырья и т.п.

Характеристика и оценка воздействия проектируемого объекта по ветроэнергетике, связанного с образованием отходов, необходимо выполнять для строительства, эксплуатации и вывода объекта из эксплуатации и включать:

- перечень и краткое описание источников образования отходов;

- виды образующихся отходов, их код, степень опасности и опасные свойства отходов производства и класс опасности опасных отходов производства согласно Классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь, агрегатное состояние, потенциальный объем образования;

- описание предусмотренного проектными решениями порядка обращения с отходами;

- в случае хранения (захоронения, обезвреживания, использования) отходов, определение необходимой (или оценка достаточности предусмотренной проектом) мощности объектов хранения (захоронения, обезвреживания, использования) отходов.

Потенциальные объемы образования отходов нужно рассчитывать на основании нормативов образования отходов или определять по объектам-аналогам, которые пересчитываются пропорционально производственной мощности проектируемого объекта по ветроэнергетике.

Порядок обращения с отходами должен учитывать приоритет использования отходов над их обезвреживанием и захоронением с учетом экономической эффективности, исключение направления на захоронение отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами.

5.3.4 С целью характеристики источников и видов воздействия проектируемого объекта по ветроэнергетике на земельные ресурсы и почвенный покров необходимо учесть:

- площадь и объем снимаемого плодородного слоя;

- площадь вертикальной планировки, толщину срезки (подсыпки) минерального грунта, объем изымаемого минерального грунта и порядок обращения с ним.

5.3.5 Характеристика источников и видов воздействия проектируемого объекта по ветроэнергетике на объекты растительного мира должна включать видовой состав, количество (объем), характеристики удаляемых объектов растительного мира, на землях лесного фонда – площадь лесных земель, с которых удаляются насаждения, возраст и полнота лесных насаждений, их качественные и количественные таксационные характеристики.

При оценке воздействия на растительный мир важно учитывать наличие ограничений пользования объектами растительного мира, расположенными на землях отдельных категорий.

5.3.6 Характеристика источников и видов воздействия планируемой деятельности проектируемого объекта по ветроэнергетике на объекты животного мира должна включать видовой состав и численность диких животных, подлежащих переселению из ареалов их обитания или изъятию.

5.3.7 При проведении ОВОС объекта по ветроэнергетике целесообразно определять все виды возможного воздействия на социально-экономические условия, в том числе на характер расселения, демографическую ситуацию, здоровье населения, использование трудовых ресурсов, экономическую деятельность, инвестиционную активность, уровень жизни населения, инфраструктуру, жилищно-бытовые условия, историко-культурную ценность территории.

- 5.4. Этап 4. Прогнозирование и оценка изменений состояния окружающей среды при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объекта по ветроэнергетике.

В процессе проведения этого этапа прогнозируются и оцениваются уровни физического воздействия источника, которые следует определять в соответствии с установленными в них показателями, расчетным путем по технико-эксплуатационным характеристикам источника, на основании расчетных данных или результатов фактических измерений, выполненных для объектов-аналогов.

Зона возможного значительного воздействия (ее размеры и граница) определяется как территория, за пределами которой прогнозный уровень физического воздействия на население не превышает нормативы допустимого физического воздействия.

5.4.1 Прогнозируются и оцениваются возможные изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова:

- механическое нарушение, развитие эрозионных процессов;

- изменение строения, свойств, состава почв;

На основании прогноза и оценки нужно определить зону возможного значительного вредного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров.

5.4.2 Прогнозируются и оцениваются возможные изменения состояния объектов растительного мира, включая лесной фонд, в том числе связанные с воздействиями на другие компоненты природной среды:

- изменение видового разнообразия, ресурсного потенциала и продуктивности объектов растительного мира;

- изменение пространственной и популяционной целостности объектов растительного мира;

- изменение пространственной организации (структуры) растительных сообществ;

- смена одних растительных сообществ другими (сукцессионные процессы);

- изменение качества среды произрастания объектов растительного мира;

- изменение функциональной значимости объектов растительного мира (защитной, противоэрозионной, санитарно-гигиенической, водоохраной, эксплуатационной и других);

- изменение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и распространения болезней, вредителей и инвазий в пределах объектов растительного мира.

5.4.3 Прогнозируется и оценивается возможное изменение среды обитания диких животных и состояние запасов объектов животного мира, в том числе связанное с воздействиями на другие компоненты природной среды:

- изменение биологического (видового) разнообразия животного мира;

- нарушение (изменение, трансформация) мест обитания, размножения, нагула, зимовки и популяций охраняемых видов животных, состояния ресурсов (запасов) животного мира, путей миграции диких животных.

5.4.4 Важно учесть при прогнозировании и оценивании изменений состояния окружающей среды возможное возникновение проектных и запроектных аварийных ситуаций.

Возможные проектные и запроектные аварийные ситуации, а также вероятность их возникновения определяются на основании анализа причин аварийности на объектах-аналогах, статистических данных по аварийности объекта-аналога, показателей экологического ущерба от зарегистрированных аварий и реализованных мероприятий по их ликвидации.

Прогноз и оценка последствий возможных аварийных ситуаций производится путем формального анализа, методом аналогий, экспертным методом.

5.4.5 Прогнозируются и оцениваются возможные изменения социально-экономических условий: состояния здоровья населения, характера расселения, демографической ситуации, использования трудовых ресурсов, результативности экономической деятельности, инвестиционной активности и привлекательности, уровня жизни населения, инфраструктуры, жилищно-бытовых условий, историко-культурной ценности территории и другие возможные изменения.

5.4.6 В случае расположения жилой застройки, включая отдельные жилые дома, в пределах санитарно-защитной зоны объектов планируемой деятельности, целесообразно проводить оценку риска здоровью населения.

5.4.7 По результатам прогноза и оценки возможного изменения состояния каждого из компонентов природной среды и природных объектов в результате реализации (размещения) объекта по ветроэнергетике определяется единая зона возможного значительного вредного воздействия, размер которой определяется границами зон возможного значительного вредного воздействия на отдельные компоненты природной среды и природные объекты.

- 5.5 Этап 5. Разработка мер по предотвращению, минимизации и (или) компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объекта по ветроэнергетике.

По результатам оценки возможного изменения состояния окружающей среды объектом по ветроэнергетике для каждой стадии реализации планируемой деятельности (строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации объекта по ветроэнергетике) разрабатываются меры (мероприятия) по:

- предотвращению, минимизации и (или) компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду (далее – природоохранные мероприятия);

- предупреждению аварийных ситуаций, реагированию на них, ликвидации их последствий (далее – природоохранные мероприятия);

- улучшению социально-экономических условий;

а также определяется необходимость проведения и объем (программа и объекты) послепроектного анализа либо локального мониторинга окружающей среды.

Природоохранные мероприятия целесообразно планировать:

- с учетом возможности и (или) на основе прогноза естественного восстановления компонентов природной среды и воспроизводства возобновляемых природных ресурсов;

- на основании соотнесения социально-экономической целесообразности их реализации и прогнозируемого природоохранного эффекта.

Достаточность и эффективность природоохранных мероприятий, предусмотренных проектными решениями, подлежит обоснованию (с использованием технической, справочной документации, расчетов по действующим методикам и других официальных источников) и оценке, по результатам которой определяется необходимость разработки дополнительных необходимых мероприятий.

5.5.1 Природоохранные мероприятия по рациональному использованию и охране земельных ресурсов и почв (почвенного покрова) могут предусматривать:

- предупреждение и ликвидация возможного загрязнения почв, предотвращение деградации земель, восстановление деградированных земель, благоустройство нарушенных территорий, сохранение плодородия почв и иных полезных свойств земель;

- иные мероприятия.

5.5.2 Природоохранные мероприятия по охране объектов растительного мира могут предусматривать:

- компенсационные посадки, компенсационные выплаты стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира, озеленение, благоустройство;

- пересадку объектов растительного мира;

- иные мероприятия.

5.5.3 Природоохранные мероприятия по охране объектов животного мира могут предусматривать:

- строительство сооружений для беспрепятственного прохода диких животных через транспортные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их миграции, зоопитомников и других объектов для разведения диких животных в целях сохранения путей миграции и мест концентрации диких животных;

- иные мероприятия.

5.5.4 С учетом природоохранных мероприятий:

- корректируются размеры и граница зоны возможного значительного вредного воздействия;

- определяются нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, в том числе по очередям и пусковым комплексам, если последние предусмотрены проектной документацией.

5.5.5 После вывода из эксплуатации одной ВЭУ крайне важно рассматривать возможность установки на этом же месте новой, более совершенной и эффективной ВЭУ, с использованием имеющихся: оборудования, инфраструктуры и ранее используемых почв (почвенного покрова).

5.5.6 Нарушенные в результате строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации ВЭУ земли, подлежат рекультивации, проводимой  в целях приведения этих земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению в соответствии с условиями отвода этих земельных участков.

В зависимости от последующего целевого назначения нарушенных земель существуют следующие направления рекультивации, определяемые на стадии проектирования:

- сельскохозяйственное;

- лесохозяйственное;

- водохозяйственное;

- рекреационное;

- природоохранное;

- строительное.

Выбор направления рекультивации зависит от природных физико-географических, инженерно-геологических и гидрологических условий, рельефа и климата местности, а также:

- экономико-географических, хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических факторов;

- перспективного развития территорий.

Рекультивация нарушенных земель должна проводиться с учетом требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 .

- 5.6. Этап 6. Определение выводов по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду объекта по ветроэнергетике.

5.6.1 В процессе определения выводов по результатам проведения ОВОС объекта по ветроэнергетике должны быть:

- определены (оценены) и описаны характер (значимость) и пространственный масштаб (зона) возможного значительного вредного воздействия  объекта по ветроэнергетике на окружающую среду:

- определены (оценены) и описаны возможные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов и связанные с ними социально-экономические и иные изменения в результате реализации (размещения) объекта по ветроэнергетике, в том числе возникновения и последствий вероятных проектных и запроектных аварий, и оценена значимость изменений;

- определены и описаны меры по предотвращению, минимизации и (или) компенсации возможного значительного вредного воздействия  объекта по ветроэнергетике на окружающую среду, по предотвращению аварийных ситуаций, реагированию на них, ликвидации последствий аварий, а также по улучшению социально-экономических условий;

- соотнесены социально-экономическая целесообразность реализации мероприятий по предотвращению, минимизации и (или) компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации объекта по ветроэнергетике  и прогнозируемый природоохранный эффект таких мероприятий;

- оценена достаточность проектных решений с точки зрения охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- сделаны выводы о допустимости (недопустимости) реализации (размещения) объекта по ветроэнергетике на выбранном земельном участке;

- оценена социально-экономическая целесообразность реализации (размещения) объекта по ветроэнергетике с точки зрения значимости воздействия на окружающую среду и целей планируемой деятельности с учетом затрат на реализацию мероприятий по предотвращению, минимизации и (или) компенсации возможного значительного вредного воздействия;

- обоснован выбор технологического решения и приоритетного варианта размещения объекта по ветроэнергетике.

5.6.2 Выводы по результатам проведения ОВОС объекта по ветроэнергетике необходимо сформировать исходя из следующих основных факторов:

- благоприятности (неблагоприятности) состояния окружающей среды для реализации (размещения) объекта по ветроэнергетике;

- наличия (отсутствия) природоохранных и иных ограничений для реализации (размещения) объекта по ветроэнергетике;

- обеспечения (необеспечения) нормативов качества окружающей среды при возможных ее изменениях в результате реализации (размещения) объекта по ветроэнергетике – строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объекта по ветроэнергетике и при условии реализации предусмотренных мероприятий по предотвращению, минимизации и (или) компенсации возможного вредного воздействия.

5.7. Этап 7. Подготовка и составление отчета об оценке воздействия на окружающую среду объекта по ветроэнергетике.

По результатам проведения ОВОС разрабатывается отчет в виде документа, содержащего сведения о результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду, а также об источниках и видах воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, о проектных решениях и мероприятиях по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов

5.7.1 Отчет об ОВОС объекта по ветроэнергетике, включает:

- резюме нетехнического характера (в виде отдельного раздела), содержащее краткую информацию о планируемой деятельности и воздействии на окружающую среду, и предполагаемых мерах по его предотвращению, минимизации или компенсации, результатах и выводах ОВОС;

- сведения о заказчике;

- сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности (указывается в том числе информация о соответствии планируемой деятельности принятой концепции, программе, схеме отраслевого развития (транспорта, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, мелиорации и других отраслей), утвержденной градостроительной документации);

- описание альтернативных вариантов (территориальных и (или) технологических) размещения и (или) реализации планируемой деятельности, включая отказ от ее реализации (нулевая альтернатива);

- результаты изучения существующего состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий на территории Республики Беларусь и затрагиваемых сторон в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности;

- описание основных источников и возможных видов воздействия на окружающую среду каждого из альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности;

- прогноз и оценку изменения состояния окружающей среды и социально-экономических и иных условий в результате реализации каждого из альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности. При этом учитываются существующие источники воздействия в зоне влияния планируемой деятельности и особенности состояния окружающей среды;

- описание мер по улучшению социально-экономических условий и предотвращению, минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду в результате реализации альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности;

- прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций и оценку их последствий, описание мер по предупреждению таких ситуаций, реагированию на них, ликвидации их последствий;

- обоснование выбора приоритетного варианта размещения и (или) реализации планируемой деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов. В случае отсутствия альтернативных вариантов размещения объекта в качестве альтернативного варианта размещения объекта рассматривается отказ от реализации планируемых намерений;

- описание программ локального мониторинга окружающей среды и (при необходимости) послепроектного анализа деятельности объекта;

- основные выводы по результатам проведения ОВОС;

- оценку достоверности прогнозируемых последствий реализации планируемой деятельности с указанием выявленных при проведении ОВОС неопределенностей;

- условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.

5.7.2 Картографические и иные графические материалы по ОВОС объекта по ветроэнергетике должны быть выполнены в удобном для прочтения масштабе и оформлены на бумажном и электронном носителях. Обозначения на картографических (графических) материалах должны соответствовать информации отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике и исключать разночтения.

На картографических (графических) материалах по ОВОС объекта по ветроэнергетике указываются:

- альтернативные варианты размещения объекта по ветроэнергетике;

- природоохранные и иные (планировочные) ограничения: особо охраняемые природные территории и их охранные зоны, места обитания диких животных, места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их охранные зоны, природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных, водоохранные зоны и прибрежные полосы, зоны санитарной охраны, курортные зоны и зоны отдыха, их охранные зоны, месторождения полезных ископаемых и т.п.;

- места отбора проб почв (если при выполнении работ по ОВОС производился пробоотбор);

- потенциальная зона возможного воздействия, зоны возможного значительного вредного воздействия объекта по ветроэнергетике на отдельные компоненты природной среды и единая зона возможного значительного вредного воздействия на окружающую среду (источники воздействия, расчетные точки по всем направлениям света, на границе санитарно-защитной зоны, на территории жилой застройки, особо охраняемых природных территорий, границы объекта, границы жилой застройки и т.п.

5.7.3 В отчете об ОВОС объекта по ветроэнергетике следует:

- при наличии на объекте по ветроэнергетике нового строительства (для реконструируемых предприятий – на проектируемом объекте и связанных с ним производствах) сложных технологических переделов следует прилагать технологическую схему с указанием материальных, сырьевых и энергетических потоков, а также мест образования отходов производства, источников образования и поступления в окружающую среду загрязняющих веществ, - приводить краткую характеристику объекта по ветроэнергетике, принятого в качестве аналога, с обоснованием его выбора;

- приводить краткую характеристику территории и объектов по ветроэнергетике, попадающих в зону возможного значительного вредного воздействия, с указанием категорий и видов земель.

5.7.4 К отчету об ОВОС объекта по ветроэнергетике должны прилагаться результаты измерений в области охраны окружающей среды, результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, документы об образовании, подтверждающие прохождение подготовки по проведению ОВОС по соответствующим компонентам природной среды, физических лиц, выполнявших ОВОС.

5.7.5 Местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы административно-территориальных единиц, на территориях которых предполагается реализация планируемой деятельности и территории которых затрагиваются в результате ее реализации, совместно с заказчиком с участием уполномоченной заказчиком проектной организации проводят общественные обсуждения отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике, в том числе собрание по обсуждению отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике, в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

- 5.8. Этап 8. Подготовка и проведение общественных обсуждений и консультаций ОВОС объектов по ветроэнергетике.

Общественные обсуждения отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике проводятся после разработки отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике.

Организаторами общественных обсуждений выступают местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы административно-территориальных единиц, на территории которых планируется  объект по ветроэнергетике и территории которых затрагиваются в результате его реализации, совместно с заказчиком планируемой хозяйственной и иной деятельности.

Важно учесть, что срок общественных обсуждений отчетов об ОВОС объекта по ветроэнергетике не может быть менее 30 календарных дней.

Дата начала общественных обсуждений и дата их окончания указываются в уведомлении о проведении общественных обсуждений, составляемого по форме согласно ТКП 17.02-08-2012.

Уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике должно содержать, приложение В:

- информацию о заказчике объекта по ветроэнергетике (наименование, юридический, почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса);

- обоснование необходимости и описание объекта по ветроэнергетике;

- информацию о принимаемом в отношении объекта по ветроэнергетике решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения;

- информацию о месте размещения объекта по ветроэнергетике;

- сроки реализации планируемой объекта по ветроэнергетике;

- сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС объекта по ветроэнергетике с указанием даты начала и окончания общественных обсуждений;

- информацию о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС объекта по ветроэнергетике и куда направлять замечания и предложения по отчету об ОВОС объекта по ветроэнергетике (наименование, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), должность контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес);

- информацию о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности (наименование, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, номера телефона и факса, электронный адрес);

- сроки и порядок направления заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике и заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы;

- место и дату опубликования уведомления.

Уведомление о проведении общественных обсуждений отчетов об ОВОС объекта по ветроэнергетике необходимо публиковать в печатных средствах массовой информации и размещать их организатором на своем официальном сайте в сети Интернет (при наличии такого сайта) в разделе «Общественные обсуждения» не позднее даты начала общественных обсуждений, указанной в уведомлении.

Информация и документы, полученные в ходе проведения общественных обсуждений, хранятся у их организаторов на бумажных и (или) электронных носителях:

- уведомления;

- отчеты об ОВОС объекта по ветроэнергетике;

- результаты общественных обсуждений (протоколы проведения собраний, протоколы общественных обсуждений, сводку отзывов, включающую поступившие от граждан и юридических лиц замечания и предложения и результаты их рассмотрения);

- принятые решения;

- информацию об отмене принятых решений;

- информацию о проведении общественных экологических экспертиз (если таковые проводятся);

- иные сведения, относящиеся к принимаемому решению.

5.8.1 Осуществление процедуры общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике включает:

- уведомление граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике;

- обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об ОВОС объекта по ветроэнергетике у заказчика и (или) в соответствующих местных исполнительных и распорядительных органах и других доступных для них местах, а также размещение отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике на официальном сайте организатора общественных обсуждений в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения»;

- уведомление граждан и юридических лиц о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике;

- обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших от граждан и юридических лиц в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике, оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике.

5.8.1.1 Заказчик объекта по ветроэнергетике информирует соответствующие местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы о необходимости проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике, которые в свою очередь:

- не менее чем за три рабочих дня до опубликования уведомления о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике в соответствии с законодательством о местном управлении и самоуправлении создают комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике, определяют ее персональный состав и назначают председателя комиссии из числа заместителей председателя соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа;

- уведомляют граждан и юридических лиц о начале общественных обсуждений посредством публикации уведомления о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике в печатных средствах массовой информации за счет средств заказчика, а также размещения уведомления на официальном сайте соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения»;

- в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина или юридического лица в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган с заявлением о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике уведомляют граждан и юридических лиц о дате и месте его проведения посредством публикации объявления в печатных средствах массовой информации за счет средств заказчика, а также размещения объявления на официальном сайте соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения».

В состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды могут быть дополнительно включены представители данных органов.

5.8.1.2 С даты начала общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы совместно с заказчиком планируемой хозяйственной и иной деятельности размещают отчет об ОВОС объекта по ветроэнергетике в соответствующих местных исполнительных и распорядительных органах и других доступных для граждан и юридических лиц местах, а также на официальных сайтах соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения» и обеспечивают к нему доступ граждан и юридических лиц и возможность направления вопросов, замечаний и предложений по отчету в ОВОС объекта по ветроэнергетике в течение всего срока общественных обсуждений.

5.8.1.3 В случае обращения граждан и юридических лиц в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике с заявлением о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике проведение этого собрания может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения.

Процедура проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике включает:

- регистрацию участников собрания;

- выступление представителя заказчика объекта по ветроэнергетике (устный доклад или презентация);

- выступление представителей проектных организаций (презентация);

- поступление от участников собрания вопросов, замечаний и предложений в устной или письменной форме и ответы на них;

- выступление граждан и юридических лиц;

- ведение протокола проведения собрания.

Если в ходе проведения собрания участникам собрания не могут быть даны ответы на поставленные вопросы, ответы на них направляются участникам собрания на указанный ими при регистрации почтовый либо электронный адрес в течение 10 календарных дней со дня проведения данного собрания.

По результатам проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике в течение пяти рабочих дней со дня его проведения оформляется протокол проведения собрания согласно ТКП 17.02-08-2012, который включает перечень вопросов, замечаний и предложений, поступивших в ходе проведения собрания, аргументированные ответы на них с указанием общего количества участников собрания. Данный протокол подписывается членами комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике и утверждается ее председателем.

По результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике в течение 10 рабочих дней со дня их завершения оформляется протокол общественных обсуждений согласно ТКП 17.02-08-2012  с указанием количества участников общественных обсуждений, выводов и предложений комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике. Протокол подписывается членами комиссии и утверждается ее председателем, размещается на официальном сайте организатора общественных обсуждений в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения».

К протоколу прилагается сводка отзывов, которая готовится заказчиком объекта по ветроэнергетике или уполномоченной им проектной организацией по форме согласно ТКП 17.02-08-2012 и размещается на официальном сайте организатора общественных обсуждений в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». В данную сводку включаются замечания и предложения по отчету об ОВОС объекта по ветроэнергетике, поступившие в ходе общественных обсуждений в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, заказчику и в проектные организации, указанные в уведомлении о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике, а также аргументированные ответы на них.

5.8.1.4 Протокол проведения собрания и протокол общественных обсуждений направляются организатором общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике заказчику объекта для учета при принятии решений о возможности осуществления проектируемого объекта.

5.8.1.5 По результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике заказчик объекта по ветроэнергетике и проектные организации вырабатывают согласованное решение о возможности и целесообразности реализации объекта по ветроэнергетике на предполагаемой территории исходя из экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий ее реализации.

5.8.1.6 При необходимости соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган и (или) заказчик объекта по ветроэнергетике могут приостанавливать процедуру общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике в целях внесения изменений и дополнений в отчет об ОВОС по результатам общественных обсуждений, анализа поступивших замечаний и предложений для получения дополнительных сведений, проведения дополнительных исследований и изысканий. После доработки проектных решений по планируемого объекта по ветроэнергетике общественные обсуждения отчета об ОВОС возобновляются для рассмотрения других не учтенных ранее воздействий и последствий.

Организатор общественных обсуждений при необходимости может проводить консультации с гражданами и юридическими лицами.

5.8.1.7 Собрание по обсуждению отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике не проводится, если граждане и юридические лица не обратились в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган с заявлением о необходимости его проведения в течение 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС.

- 5.9. Этап 9. Направление отчета об оценке воздействия на окружающую среду на государственную экологическую экспертизу.

Утвержденный отчет об ОВОС объекта по ветроэнергетике, включая условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенные при проведении ОВОС объекта по ветроэнергетике, на бумажном и электронном носителях представляется на государственную экологическую экспертизу.

К утвержденному отчету об ОВОС при направлении его на государственную экологическую экспертизу объекта по ветроэнергетике прилагаются:

- уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике и объявление о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике (публикация в средствах массовой информации, размещение в глобальной компьютерной сети Интернет);

- протокол общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике с указанием количества участников общественных обсуждений по административно-территориальным единицам;

- протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике с указанием количества участников собрания (в случае его проведения);

- протоколы консультаций с затрагиваемыми сторонами, замечания и предложения по отчету об ОВОС объекта по ветроэнергетике, поступившие от затрагиваемых сторон по результатам проведения общественных обсуждений и консультаций, и ответы на них;

- сводка отзывов, включающая замечания и предложения по отчету об ОВОС объекта по ветроэнергетике, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, заказчику и в проектные организации, указанные в уведомлении о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС объекта по ветроэнергетике, а также аргументированные ответы на них;

- условия для проектирования объекта по ветроэнергетике в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенные при проведении ОВОС объекта по ветроэнергетике.

Дополнительно к отчету об ОВОС объекта по ветроэнергетике могут прилагаться иные материалы, иллюстрирующие полноту проведенной ОВОС.

Результатом проведения процедур государственной экологической экспертизы и ОВОС проектов по ветроэнергетике должно быть получение положительного заключения государственной экологической экспертизы.

- Приложение А

- Пример оформления программы ОВОС объекта по ветроэнергетике

- 1. план-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС Проведение общественных обсуждений (слушаний) Доработка отчета об ОВОС по замечаниям Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 01.01.2018 - 15.01.2018 15.01.2018 - 01.03.2018 01.03.2018 - 01.04.2018 апрель 2018г. май 2018г. июнь 2018 г. |
| --- | --- |

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее реализации и (или размещения)

Проектным решением (наименование проекта) предусматривается строительство (наименование объекта).

Предполагаемые участки территории для размещения объекта ветроэнергетики:

(указать расположение предполагаемых участков)

Планируемая деятельность не имеет возможного трансграничного воздействия.

3. Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для ОВОС

При проведении ОВОС используется: достоверная и актуальная исходная информация; данные испытаний и измерений, выполненных лабораториями (испытательными центрами), аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь по методикам выполнения измерений, прошедшим метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений, с применением средств измерений, прошедших метрологический контроль; методы и методики прогнозирования, оценки и расчетные данные, в соответствии с нормативно-правовыми актами, техническими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

4. Информация по следующим разделам будет приведена в отчете об ОВОС:

«Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия»;

«Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия» (указываются виды и масштабы воздействия);

«Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий» (указывается в том числе информация о возможности естественного восстановления компонентов окружающей среды и воспроизводства возобновляемых природных ресурсов);

«Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий»;

«Предложения о программе локального мониторинга окружающей среды и (или) необходимости проведения послепроектного анализа»;

«Оценка возможного трансграничного воздействия» (в виде отдельных разделов для каждой из затрагиваемых сторон в случае, если планируемая деятельность может оказывать трансграничное воздействие; для каждой из затрагиваемых сторон приводится информация, указанная в абзацах втором–четвертом настоящего подпункта);

«Условия для проектирования объекта по ветроэнергетике в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями».

Приложение Б

- Примерная структура отчета об ОВОС

Титульный лист

Список исполнителей

Введение

Наименование объекта. Ссылки на техническое задание (технические условия). Цели, задачи планируемой деятельности, описание необходимости реализации проекта, ссылки на участие в государственных программах и др.

Основные требования законодательства в области охраны окружающей среды. Ссылки на НПА, ссылки на международные соглашения.

Процедура проведения ОВОС, содержание отчета ОВОС

1 Общая характеристика планируемой деятельности (объекта)

2 Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)

Сравнительная характеристика вариантов

| Показатель (компонент окружающей среды) | Вариант I Строительство ветрогенераторной установки вблизи___________ принятые технологические решения | Вариант II Проведение строительства ветрогенераторной на другой площадке | Вариант III Отказ от реализации планируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предполагаемая степень воздействия | предполагаемая степень воздействия | предполагаемая степень воздействия |

Выводы о размещении объекта

3 Оценка существующего состояния окружающей среды

3.1 Природные компоненты и объекты

3.1.1 Климат и метеорологические условия

Описывается климат района размещения объекта, данные о солнечной радиации, изменчивости погоды, средними температурами воздуха, агроклиматическими показателями.

3.1.2 Атмосферный воздух

Приводятся данные мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в районе расположения объекта по ветроэнергетике, их динамика. Выявляются основные источники загрязнения атмосферного воздуха.

3.1.3 Поверхностные воды

Описываются имеющиеся в районе размещения объекта поверхностные водные объекты, их количество, протяженность. Приводится сводная характеристика гидроморфологической сети, описание основных водных объектов.

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды

Указывается геологическое строение района размещения объекта

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Приводится описание гранулометрического состава почвы, рельефа местности, земельных ресурсов, данные о загрязнении почв, структура земельного фонда территории.

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса

Приводится описание характера растительности территории, типа растительности.

Описывается фауна территории. Приводятся данные по наличию животных и растений, включенных в Красную книгу.

3.1.7 Радиоактивное загрязнение

3.1.8. Физические факторы

3.1.9 Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Приводится информации о наличии на территории выявленных месторождений полезных ископаемых.

3.2 Природоохранные и иные ограничения

Приводится информация о наличии на территории особо охраняемых природных территорий, заказников, заповедников.

Размещение вблизи объекта водоохранных зон, прибрежных зон водных объектов.

3.3 Социально-экономические условия

Указывается площадь территории, ее население (численность, возраст, национальный состав), административно – территориальное деление. Описывается промышленный комплекс территории, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура, торговля, обеспечение охраны труда, система здравоохранения и т.д.

4 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

указывается характеристика источников воздействия, приводится расчет значимости воздействия. По каждому виду воздействия рассматривается воздействие: при строительстве, при эксплуатации, сделать выводы о воздействии

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

4.2 Воздействие физических факторов, в том числе отходов

4.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды

4.4 Воздействие на геологическую среду

4.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

4.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса

4.7 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

Указываются уровни физического воздействия по установленным показателям каждого вида воздействия, на основании расчетных данных или результатов фактических измерений, выполненных для объектов-аналогов.

Зона возможного значительного воздействия (ее размеры и граница) определяется как территория, за пределами которой прогнозный уровень физического воздействия на население не превышает нормативы допустимого физического воздействия.

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

С учетом того, что существенного воздействия на атмосферный воздух в процессе эксплуатации объектов по ветроэнергетике, согласно разделу 4 отчета, не оказывается, в настоящем подразделе отчета делается вывод об оказании в процессе эксплуатации объекта по ветроэнергетике незначительного воздействия на атмосферный воздух.

Описываются меры, направленные на сокращение временных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, связанных с проведением строительных работ (например, применение машин с двигателями внутреннего сгорания, проверенными на токсичность выхлопных газов, запрет на работу вхолостую на площадке строительства). С учетом указанных мероприятий также делается вывод о влиянии источников выбросов на атмосферный воздух на этапе строительства объекта по ветроэнергетике.

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия

В подразделе указываются мероприятия, направленные на сокращение шумового воздействия при эксплуатации и строительстве объекта по ветроэнергетике.

Делается вывод о соответствии уровня шума установленным нормативам.

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

В подразделе указываются мероприятия, направленные на сокращение воздействия объекта по ветроэнергетике на поверхностные и подземные воды.

Делается вывод о степени этого воздействия.

5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

В подразделе указываются мероприятия, направленные на сокращение воздействия объекта по ветроэнергетике на изменение геологических условий и рельефа.

Делается вывод о степени этого воздействия и его последствиях.

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

В подразделе указываются мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения земельных ресурсов и почвенного покрова на этапах строительства и эксплуатации объекта по ветроэнергетике.

С учетом применения указанных мероприятий, делается вывод о значительности воздействия на земельные ресурсы.

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

Указывается расположение объекта относительно произростания дикорастущей травяной растительности (редких и исчезающих видов), воздействии объекта на  фауну района.

Указываются мероприятия, направленные на минимизацию воздействия на объекты животного мира (например,  изготовление лопастей установки из материалов пониженной отражающей способностью.)

Указывается расположение ветроустановки относительно путей миграции птиц.

5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

указывается, что проектируемый объект не располагается в границах подлежащих особой или специальной охране

5.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

указываются факторы и риски возникновения аварийных ситуаций в периоды строительства и эксплуатации объекта, а так же стратегия по предотвращению аварийных ситуаций

5.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Указываются ожидаемые социально - экономические последствия реализации проекта (например, создание дополнительного источника электроэнергии, сохранение качества атмосферного воздуха, использование пустующих площадей).

6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

В данном разделе обобщаются все предложенные мероприятия, направленные на минимизацию воздействия объекта по ветроэнергетике на компоненты окружающей  среды, как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации.

7 Альтернативы планируемой деятельности

Могут предполагать иные места расположения объекта, иные технические характеристики, а также отказ от реализации проекта.

Приводится сравнение всех альтернативных вариантов по оказываемому воздействию  на окружающую среду. Для наглядности, результаты сравнения могут оформляться в виде таблицы с цветовым отражением степени воздействия на те или иные компоненты природной среды для соответствующих вариантов планируемой деятельности.

8 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)

Приводятся ссылки на требования законодательства. Предложения по локальному мониторингу и аналитическому контролю при необходимости по результатам ОВОС.

9 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности

10 Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Список использованных источников

Приложения

Приложение В

Пример заполнения Уведомления об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду объекта по ветроэнергетике:

«Наименование объекта проектирования»

Заказчик планируемой деятельности: ___________________________________________

Юридический адрес:___________________________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________________________

Электронный адрес:___________________________________________________________

Телефон:______________________________________________________________________

Обоснование необходимости планируемой деятельности:

Использование возобновляемого источника энергии обеспечит:

-сокращение зависимости от импорта топливно-энергетических ресурсов;

-сокращение количества выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

-снижение выбросов парниковых газов в окружающую среду;

-сокращение использования  водных ресурсов.

Описание планируемой деятельности:

Проектом предусматривается строительство ветропарка или ВЭУ мощностью _____

Место размещения планируемой деятельности:

Участок для строительства ВЭУ расположен (примыкает) - указать привязку к местности

Сроки реализации планируемой деятельности:

Реализация проекта «___»_______ год; сроки эксплуатации –____лет

Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной деятельности:

наименование  и почтовый адрес местного исполнительного и распорядительного органа

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения:

Если по результатам отчета оценки воздействия на окружающую среду будет определена возможность проектных решений Заказчика, будет принято решение о реализации заявленных намерений с утверждением отчета об ОВОС и разработкой проектно-сметной документации, которая будет в последующем представлена на государственную экологическую экспертизу и госстройэкспертизу. При наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и госстройэкспертизы, проектно-сметная документация будет утверждена Заказчику. При наличии утвержденной проектно-сметной документации будет осуществлено строительство объекта.

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС: с «___»______ 20___г. – по «___»______ 20___г.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:

наименование, почтовый адрес, интернет-сайт организации, ФИО и должность контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес

Предполагаемые сроки проведения общественных обсуждений и консультаций по планируемой деятельности:

Общественные обсуждения проводятся в течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего уведомления

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного срока можно направлять:

наименование, почтовый адрес, интернет-сайт организации, ФИО и должность контактного лица, номера телефона и факса, электронный адрес

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить:

наименование  и почтовый адрес местного исполнительного и распорядительного органа

в срок «___»________20__г.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить:

наименование и почтовый адрес местного исполнительного и распорядительного органа

в срок «___»________20__г. Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

Место и дата опубликования уведомления:

Уведомление о проведении общественных обсуждений размещены:

- в электронном виде – на сайте районного исполнительного комитета с «___»________20__г..

- в печатных средствах массовой информации –(наименование печатного издания) от

«___»________20__г.